ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Моечная установка SmartWasher®

Модели: SW-23, SW-25, SW-28, SW-37

1. Общие сведения

Моечная установка SmartWasher® предназначена для безопасного и эффективного удаления масла и жира с автомобильных и промышленных деталей. В качестве обезжиривающей жидкости используется обезжиривающие растворы на водной основе торговой марки OzzyJuice®

2. Описание и работа

2.1. Технические данные

| Электрическое подключение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип тока | В/~/Гц | 220 В/AC~ – 50/60 Гц |
| Подключенный насос под нагрузкой | Вт | 45 |
| Электрические предохранители | A | 1 |
| Данные производительности |  |  |
| Теплопроизводительность | кВт | 1.0 |
| Рабочее давление | Бар | 0.3 |
| Расход насоса | литров/мин | 18 |
| Регулируемый термостат | °C | 40 – 46 |
| Емкость контейнера | Литр | 60 |
| Грузоподъемность | Кг | 180 кг |
| Уровень шума (МЭК 60704-1) |  |  |
| Уровень звукового давления | дБ(A) | < 60 |
| Вибрации устройства (ISO5349) |  |  |
| Щетка для мытья | м/с² | < 0.62 |
| Размеры и вес |  |  |
| Габаритные размеры | см | 109×69×107 |
| Внутренние размеры мойки | см | 69×58×20 |
| Пустой вес | Кг | 32 |

| Порядок включения установки | Порядок перемещения установки |
| --- | --- |
| - Выключатель помпы подключен к десятиминутному таймеру. При повороте переключателя в положение «ON» (верхнее положение) жидкость начнет течь в течение десяти минут. Чтобы возобновить поток, поверните переключатель «ВЫКЛ», затем снова «ВКЛ», и поток возобновится еще на десять минут. - Отрегулируйте клапан в основании сопла, чтобы контролировать поток жидкости через сопло. Клапан в основании шланга щетки регулирует поток жидкости через щетку. Оба выхода могут работать самостоятельно или совместно. | - Отключите SmartWasher® от электрической розетки, сверните кабель питания и закрепите его ремешком на ручке. - Подкатите SmartWasher® к месту роботы установки и поместите его под тормоз, на месте, где планируется работа установки. - Подсоедините кабель питания и начните очистку. - По завершении отсоедините кабель питания и закрепите его ремешком на ручке. Верните SmartWasher® в исходное положение и подключите кабель питания к соответствующей розетке. |

3. Установка и настройка

  - Механический монтаж и настройка

32981

Пластиковая корзина

33046

Фальш-дно для SW-23

32950

Многослойный OzzyMat FL-4

33076

Опорная сетка мата

1. Достаньте OzzyMat® из упаковки, разверните его и положите на опорную решетку коврика, расположенную на самом нижнем уровне раковины. Обязательно положите OzzyMat® белой стороной вверх.

2. Установите фальш-дно в раковину.

3. Придайте гибкой насадке желаемую форму и убедитесь, что щетка для деталей находится внутри раковины.

4. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО ДО ДОБАВЛЕНИЯ OZZY JUICE®.

5. При запуске осторожно добавьте ± 60 литров OzzyJuice® в SmartWasher, медленно выливая раствор прямо в раковину.

6. Подключите устройство к электрической розетке GFCI на 220 В переменного тока.

7. SmartWasher® нагревается примерно за четыре минуты до выбранной оптимальной температуры 40°C (± 1°) или 46°C (± 1°). Эта температура будет поддерживаться до тех пор, пока SmartWasher® подключен к сети и наполнен OzzyJuice®. Если горит индикатор «Добавить жидкость», нагреватель автоматически выключается.

НАСТРОЙКА МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ SW-23

СХЕМА РАКОВИНЫ SW-23

32981

Plastic Basket

33046

False Bottom for SW-23

33068

Angled Brush Assembly (includes: brush, instagrip tubing and hose clamps)

32950

Multi-Layer OzzyMat FL-4

33076

Mat support grid

32678-AA

Angled Brush

32982

Nozzle Kit

33057

1/2” NPT Connector - Grey

33090

1/2” ball valve PVC threaded Grey body, blue handle

33087

Velcro Strap

(for power cord)

33053

Sink Fitting Kit for SW-23 v.2

(includes : quick disconnect plug and valve)

БАЗОВАЯ ДИАГРАММА SW-23

33086

Quick Release Pins

33073

Toggle Switch 33074

Boot Seal

32987-AA

Quick Disconnect Plug

POWER

ENERGIA SECTEUR

33095

Control Box Lid

32987-AB

Quick Disconnect Base

ADD FLUID

AÑADIR FLUIDO AJOUTER FLUIDE

33049

Overflow Assembly for Base

33051-AD

5-LED Control Box with Fuse (includes: switch, boot, and fuse

32985

Heater for SW-23

33051-AA

Heater Box Assembly (includes: box, heater, and probe)

33065

Pump Kit (includes: pump, liquid tight tubing, quick connects

& tubing for plumbing)

32986

Probe

33096

Dolly Kit

(includes: dolly base, wheels, casters and hold-down clips)

33078

Dolly Clips - Set of 4

33080

4” Caster NO BRAKE

33079

4” Caster WITH BRAKE

33081

8" Wheel

33082-AA

Cotter Pin for Wheel

| Дополнительные детали для модели SW-23: | 32993-CF Предохранитель нагревателя; 6,3 А 32993-CH Предохранитель насоса; 1 ампер | 33072 Переборочный фитинг |
| --- | --- | --- |

3.2. Электромонтаж и настройка

- SmartWasher® разрешается подключать только к сети переменного тока. Напряжение, указанное на заводской табличке, должно соответствовать напряжению источника электропитания (220 В переменного тока / 50-60 Гц).

- Оборудование может быть подключено только к источнику электропитания, установленному квалифицированным электриком в соответствии с IEC 60364.

- Любая коробка с электрическими компонентами может открываться только квалифицированным электриком.

- Обязательно подключите оборудование к электросети с помощью прилагаемой вилки. Вилка служит для полного отключения оборудования от основного источника питания. Ни в коем случае не переделывайте кабель. В случае повреждения этого кабеля не ремонтируйте этот кабель, а замените его новым.

- Перед каждым использованием проверяйте кабель питания с сетевой вилкой на наличие повреждений. Если кабель питания поврежден, немедленно обратитесь к местному дистрибьютору CRC или квалифицированному электрику для его замены, чтобы избежать возможных опасностей.

- Оборудование должно быть установлено рядом с обычной электрической розеткой с прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI) на 220 В переменного тока, чтобы его можно было легко подключить. SmartWasher® должен быть единственным элементом, подключенным к этой цепи. Электрическая цепь должна быть защищена дифференциальным выключателем на 30 мА.

- Использование удлинительного кабеля разрешено. Если используется удлинительный кабель, убедитесь, что этот кабель не поврежден в результате наезда, защемления, перетаскивания и т.п. Защищайте этот кабель от тепла, масла, острых краев и т. д.

- Удлинительный кабель должен иметь поперечное сечение, указанное на электрической схеме, и должен быть защищен от водяных брызг. Соединение не должно находиться в воде.

- Используйте кабель питания, рекомендованный производителем. То же самое применимо и при замене кабеля питания.

- При замене муфт силового или удлинительного кабеля необходимо обеспечить защиту от брызг и механическую герметичность. Значения подключений смотрите на заводской табличке в технических данных.

- Никогда не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками.

4. Использование и применение

- Оборудование может использоваться только лицами, которые были проинструктированы по обращению с оборудованием или имеют подтвержденную квалификацию и опыт работы с оборудованием, или которым были специально поручены задачи по обращению с оборудованием.

- Запрещается эксплуатировать оборудование лицам моложе 18 лет или лицам, не прошедшим надлежащий инструктаж.

- Перед использованием SmartWasher® с его инструментами необходимо проверить, чтобы убедиться, что они находятся в надлежащем рабочем состоянии и работают безопасно. В противном случае оборудование нельзя использовать.

- Оператор должен правильно использовать оборудование. Устройство предназначено для ручной очистки деталей на металлообрабатывающих предприятиях и при обслуживании заводов.

- Для правильной работы устройства следует использовать обезжиривающие жидкости (OzzyJuice®), предлагаемые для этого устройства, и соответствующие фильтр- коврик (OzzyMat®).

- Не используйте другие жидкости для обезжиривания, такие как растворители, горючие или взрывоопасные жидкости и т. п.

- Оборудование должно быть установлено на горизонтальном прочном основании, не допускающем просачивания жидкостей.

- Не допускается использование оборудования во взрывоопасных зонах. (Например, потенциально взрывоопасные атмосферы, закрытые помещения и т. д.). Если оборудование используется во взрывоопасных зонах (например, на заправочных станциях), необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности.

- Оператор должен учитывать условия окружающей среды и обращать внимание на других людей, работающих поблизости, при работе с оборудованием.

- Все токопроводящие части в рабочей зоне должны быть защищены от струи воды.

- Не чистить:

- материалы, содержащие асбест или другие опасные для здоровья вещества;

- компоненты, контактирующие с пищевыми продуктами;

- части человеческого тела;

- малярные инструменты.

- Носите соответствующие средства индивидуальной защиты от водяных брызг, особенно подходящие защитные очки и перчатки.

- Если обезжиривающая жидкость попала в глаза, тщательно промойте глаза водой и немедленно обратитесь к врачу, если обезжиривающая жидкость была проглочена.

- Раковина SmartWasher® должна обеспечивать устойчивую платформу для очищаемых деталей. Максимальная грузоподъемность указана в главе 4 данной инструкции по эксплуатации.

5. Правила техники безопасности

- Используйте SmartWasher® только так, как описано в данном руководстве. Используйте только насадки, детали и инструменты, рекомендованные производителем.

- Оборудование может устанавливаться, использоваться, обслуживаться и ремонтироваться только взрослым (старше 18 лет), профессиональным, обученным и/или квалифицированным персоналом.

- Оборудование должно использоваться в помещении, защищенном от неблагоприятных условий окружающей среды (например, экстремально низких/высоких температур, дождя, снега, ветра, молнии и т. д.).

- Пользователь должен предусмотреть достаточное освещение и вентиляцию во время эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

- Детали, подлежащие очистке, должны иметь соответствующую форму, размер и вес по отношению к оборудованию. Поэтому соблюдайте максимальную грузоподъемность очищаемых деталей, как указано в части 4 настоящего руководства по эксплуатации.

- SmartWasher® нельзя использовать во взрывоопасных средах (среда ATEX), замкнутых пространствах и т. п.

- Оборудование разрешается обслуживать и ремонтировать только после отключения оборудования от источника питания и охлаждения до температуры окружающей среды. Необходимо соблюдать осторожность, так как прикосновение к горячим частям может привести к ожогам.

- SmartWasher® можно использовать для очистки только в закрытом положении, когда все быстроразъемные штифты надежно закреплены.

- Защита от переполнения на SmartWasher® никогда не может быть заблокирована. Защита от перелива может быть не подключена к канализации вашего предприятия.

- Необходимо уделить внимание эргономичному положению оператора по отношению к габаритам оборудования во время использования.

- Необходимо соблюдать осторожность в отношении окружающей среды, в которой установлено оборудование. Оно должно быть свободно от окружающих препятствий и замасленного грунта, так как это может привести к скольжению, спотыканию или падению.

- Не используйте SmartWasher® с поврежденным электрическим кабелем или если оборудование упало или было повреждено, пока оно не будет осмотрено квалифицированным специалистом по обслуживанию.

- Инструменты или детали с признаками повреждения или износа должны быть немедленно заменены или отремонтированы перед дальнейшим использованием.

- Не допускайте, чтобы электрический кабель свисал с края стола, скамьи или прилавка или касался горячих коллекторов или движущихся лопастей вентилятора.

- При необходимости используйте удлинительный электрический кабель, кабель с номинальным током, равным или превышающим номинальный.

- Электрические кабели, рассчитанные на меньший ток, чем оборудование, могут перегреваться. Следует позаботиться о расположении кабеля таким образом, чтобы за него нельзя было споткнуться или потянуть (должно быть рассчитано как минимум на 220 В переменного тока).

- Отключайте оборудование от электрической розетки, если оно не используется в течение длительного периода времени. Никогда не вытягивайте вилку из розетки за электрический кабель. Возьмитесь за вилку и потяните, чтобы отсоединить.

- Во избежание возгорания не работайте с оборудованием вблизи открытых емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями (бензин).

- При работе с работающими двигателями внутреннего сгорания необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

- Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от движущихся частей.

- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не используйте его на мокрых поверхностях и не подвергайте воздействию воды.

- Мобильные модели SW23 и SW37: не перемещайте их с высокой скоростью (только скорость ходьбы человека). Перед использованием зафиксируйте поворотные колеса в заблокированном положении. Во время движения этих моделей SmartWasher® помните о препятствиях, скользких полах и т. д., так как они могут причинить вред здоровью в результате падения, спотыкания, скольжения и т. д. Это оборудование можно перемещать только со скоростью пешехода.

- Средства индивидуальной защиты

- Всегда надевайте защитные очки, чтобы избежать попадания обезжиривающей жидкости в глаза.

- Всегда надевайте защитную обувь, чтобы избежать травм из-за падающих предметов, которые вы чистите.

- При использовании промышленных чистящих жидкостей рекомендуется надевать перчатки.

- Оборудование может быть использовано ТОЛЬКО для удаления масел и смазок с автомобильных и промышленных деталей.

- Оборудование ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для очистки частей человека (например, рук и т. д.), животных, одежды, частей, контактирующих с пищевыми продуктами, малярных инструментов, частей, содержащих опасные вещества (например, асбест, кадмий и т. п.).

- Перед использованием обезжиривающих жидкостей OzzyJuice® ознакомьтесь с Паспортом безопасности на веб-сайте CRC Industries Europe. Если у вас нет доступа к веб-сайту, бумажную копию можно получить у местного дистрибьютора CRC.

6. Экологические аспекты

Проверьте местные правила. Вы можете утилизировать использованный OzzyMat™ как твердые отходы или вместе с другими впитывающими ковриками.

|  | - Упаковочные материалы SmartWasher® могут быть переработаны. Не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, а сдайте на переработку. |
| --- | --- |
|  | - Масло, дизельное топливо, бензин и т. д. должны быть утилизированы в соответствии с национальным законодательством экологически чистым способом. |
|  | - Загрязненные минеральными маслами сточные воды нельзя сбрасывать в почву, водопровод или канализацию. |
|  | - Фильтрующие коврики и обезжиривающие жидкости должны быть утилизированы в соответствии с национальным законодательством экологически чистым способом. |
|  | - Оборудование и его части содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны. Поэтому не выбрасывайте их в окружающую среду, а доставляйте в признанный пункт сбора для надлежащей переработки. |

Следующие коды отходов ЕС применимы к фильтрующим материалам и обезжиривающим жидкостям:

| OzzyMat® | 130899 – Масляные отходы a.n.g. |
| --- | --- |
| OzzyJuice® SW-1 | 070601 - Водянистые моющие средства после использования обезжиривающих жидкостей |
| OzzyJuice® SW-X1 |  |
| OzzyJuice® SW-4 |  |
| OzzyJuice® SW-3 |  |

7. Декларация соответствия ЕС (согласно MD2006 / 42 / EC)

Производитель:

CRC Industries, Inc.

8 Meca Way, Norcross GA 30093 USA

CRC Industries, Inc. настоящим заявляет, что описанная ниже моечная установка соответствует всем соответствующим требованиям безопасности и охраны здоровья, изложенным в нижеприведенных директивах ЕС, как в отношении конструкции, так и конструкции. Эта декларация теряет силу, если моечная установка модифицируется без нашего предварительного одобрения.

Товар: SmartWasher® SW-23 / SW-25 / SW-28 / SW-37

Серийный номер: (см. паспортную табличку оборудования)

Соответствующие директивы ЕС:

MD2006/42/EC — Директива по машинам

LVD2014/35/EU — Директива по низковольтному оборудованию

EMC2014/30/EU — Директива по электромагнитной

Применяемые гармонизированные стандарты: EN12100:2010, IEC60335-1 (2012+A1:2014)

Нижеподписавшееся лицо заявляет, что указанное оборудование было разработано, спроектировано и произведено в соответствии с требованиями вышеупомянутых Директив ЕС под исключительную ответственность CRC Industries, Inc.

Подпись:	 Дата: 24-AUG-2020

Должность лица, подписавшего: Директор по регулированию